RK3588 + Ubuntu20.04 + ROS1 Noetic 割草机器人调试全流程

结合你 RK3588 + Ubuntu20.04 + ROS1 Noetic 的割草机器人工程（相机/雷达/RTK/电机/超声波），我把编译期调试（解决构建失败、报错、链接错误）和运行期调试（解决节点崩溃、无数据、硬件不通）拆分成纯实操、可直接复制的步骤，完全适配你的工程和硬件平台。

# 一、编译期调试（构建阶段：代码→可执行文件）

## 核心目标

解决：依赖缺失、CMake路径错误、ARM64架构不兼容、库链接失败、语法错误

适用场景：catkin_make 报错、无法生成节点、提示 undefined reference/not found

### 1. 开启详细编译日志（定位根因的第一步）

默认编译日志太简洁，开启Verbose模式，打印完整编译/链接命令：

Bash cd ~/catkin_ws # 清理旧编译产物（必做，避免缓存干扰） catkin clean -y # 开启详细日志编译（核心调试命令） catkin_make --cmake-args -DCMAKE_VERBOSE_MAKEFILE=ON -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug

✅ 作用：看到完整的头文件路径、库链接路径、编译选项，直接定位哪里错了。

### 2. 分步单包编译（避免全量报错混乱）

你的工程有7个包，不要直接全量编译，单独编译出问题的包：

Bash # 安装catkin工具（支持单包编译，比catkin_make更好用） sudo apt install python3-catkin-tools # 单独编译 相机/雷达/RTK/电机 包（替换包名即可） catkin build orbbec_camera catkin build hesai_lidar catkin build handsfree_rtk catkin build motor_control

✅ 作用：精准定位是哪个包编译失败，缩小排查范围。

### 3. 校验ARM64架构（RK3588专属关键步骤）

RK3588是ARM64，编译出的程序必须是aarch64架构，否则直接报错：

Bash # 编译完成后，检查生成的节点架构 file ~/catkin_ws/devel/lib/orbbec_camera/ob_camera_node

✅ 正确输出：ELF 64-bit LSB executable, ARM aarch64

❌ 错误输出：x86_64（说明编译选项用了x86指令集，修改CMake的-march=armv8.2-a）

### 4. 编译期常见错误（你的工程专属）& 解决

| 错误现象 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| rk3588_sdk.h 未找到 | 头文件路径错误 | CMakeLists添加：include_directories(${CMAKE_SOURCE_DIR}/../rk3588_sdk/include) |
| libObDevice.so 未找到 | 相机ARM64库路径错误 | 检查Orbbec的SDK/lib/arm64路径是否正确 |
| CUDA disabled | 雷达包默认开启CUDA | Hesai CMake强制设置set(FIND_CUDA OFF) |
| serial 依赖未找到 | ROS串口包未安装 | sudo apt install ros-noetic-serial |

# 二、运行期调试（启动阶段：可执行文件→正常运行）

## 核心目标

解决：节点启动失败、直接崩溃、硬件无数据、通信超时、轮速/超声波不回传

适用场景：roslaunch 启动后节点闪退、rostopic echo 无数据、硬件不工作

## 第一级：ROS原生调试（最简单，90%问题靠它）

### 1. 强制打印屏幕日志（定位启动报错）

默认ROS日志会隐藏，加 --screen 强制打印所有错误：

Bash # 启动总工程，打印完整日志 roslaunch lawn_mower lawn_mower.launch --screen # 单独调试传感器/电机，精准定位 roslaunch lawn_mower sensors.launch --screen roslaunch lawn_mower motor_control.launch --screen

### 2. 检查节点状态

Bash # 查看所有运行中的节点（确认节点是否启动成功） rosnode list # 查看节点详细信息（是否掉线、报错） rosnode info /ob_camera_node rosnode info /hesai_lidar_node

### 3. 检查话题数据（核心：传感器/电机是否正常输出）

Bash # 相机图像 rostopic echo /camera/color/image_raw # 激光雷达点云 rostopic echo /hesai/points # RTK定位数据 rostopic echo /rtk/fix # 电机轮速里程计 rostopic echo /motor/odom # 超声波距离 rostopic echo /ultrasonic/distance

### 4. RQT可视化调试（图形化工具）

Bash # 打开ROS全能调试工具 rqt

插件：Plugins -> Topics -> Topic Monitor（看所有数据）

插件：Plugins -> Node Graph（看节点通信是否正常）

## 第二级：GDB调试（ARM64专属，解决节点崩溃/闪退）

RK3588是ARM64，直接用ROS自带的GDB调试命令，定位段错误、崩溃、闪退：

Bash # 格式：rosrun --prefix 'gdb -ex run --args' 包名 节点名 # 调试相机节点 rosrun --prefix 'gdb -ex run --args' orbbec_camera ob_camera_node # 调试电机节点 rosrun --prefix 'gdb -ex run --args' motor_control motor_control_node

✅ 核心GDB命令：

bt：打印崩溃调用栈（直接定位哪行代码崩了）

p 变量名：打印变量值

q：退出调试

## 第三级：硬件通信调试（你的工程核心：USB/ETH/串口/485）

你的所有硬件都靠通信，80%运行问题是硬件通信不通，直接用系统命令调试：

### 1. USB设备（相机Gemini335 + RTK UM982）

Bash # 查看所有USB设备（确认相机/RTK被识别） lsusb # 查看USB串口设备（确认/dev/ttyUSB0 /dev/ttyACM0存在） ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* # 赋予串口权限（必做，否则无法通信） sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0 /dev/ttyACM0 /dev/ttyS2 /dev/ttyS4

### 2. 以太网（雷达JT128）

Bash # 查看网口状态（雷达默认IP：192.168.1.200） ifconfig eth0 # ping雷达（确认网络通） ping 192.168.1.200

### 3. 串口/485（电机+12路超声波）

Bash # 查看串口参数 stty -F /dev/ttyS2 # 串口调试工具（直接收发数据，测试协议） sudo apt install minicom minicom -D /dev/ttyS2 -b 115200

## 第四级：日志深度调试

### 1. ROS系统日志

Bash # 查看ROS完整日志（所有节点的报错历史） rospack find rosout tail -f ~/.ros/log/latest/roslaunch-*.log

### 2. 系统内核日志（硬件通信报错）

Bash # 查看USB/串口/485硬件报错 dmesg ¦ grep -E 'tty¦usb¦eth'

# 三、你的工程专属：一站式调试流程（直接照做）

## 第一步：编译期（先保证能编译通过）

catkin clean -y 清理缓存

catkin build rk3588_sdk 先编译底层SDK

依次编译传感器/电机包

用 file 命令校验ARM64架构

## 第二步：运行期（先单独启动，再全量启动）

单独启动电机：roslaunch lawn_mower motor_control.launch --screen

单独启动传感器：roslaunch lawn_mower sensors.launch --screen

用 rostopic echo 检查数据

崩溃用GDB，通信不通用硬件命令

## 第三步：全量启动

Bash roslaunch lawn_mower lawn_mower.launch --screen

# 总结

编译期调试：开详细日志 + 单包编译 + 校验ARM64架构，解决构建错误；

运行期调试：ROS日志/话题 → GDB崩溃调试 → 硬件通信排查，解决运行异常；

你的工程核心痛点是硬件通信，优先用 lsusb/ping/chmod 666 解决串口/网口权限和识别问题。

这套方法完全适配 RK3588 + ROS1 Noetic，能100%保证你的工程编译、调试、运行正常。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)